禹州市颍河橡胶坝工程2024年洪水

（含超标准）

防

御

预

案

禹州市水利局

二0二四年五月

禹州市颍河橡胶坝工程2024年洪水

（含超标准）防御预案

为了防止和减轻洪水灾害，保障橡胶坝工程在汛期安全运行，依据国家有关法律、法规，及相关规范，结合本工程实际编制本防汛预案。

一、工程基本情况

（一）概况及现状防洪标准

禹州市颍河橡胶坝工程包括三座橡胶坝，分别是第一橡胶坝、第二橡胶坝和第三橡胶坝。

第一橡胶坝工程总拦水高度8m，其中橡胶坝袋高3.5m，浆砌石坝高4.5 m，坝顶高程114.0 m，坝顶长度114m，设计库容380万m3,汇流面积562.1km2。设计防洪标准20年一遇，设计防洪水位114.5 m，设计流量1800m3/s；校核防洪标准为百年一遇，校核水位116.7 m，校核流量3515 m3/s。

第二橡胶坝工程距第一橡胶坝工程下游5.5km处，总拦水高度7 m。其中橡胶坝袋高5 m，混凝土坝高2 m，坝顶高程108 m，坝顶长92 m，设计库容300万m3。设计防洪标准20年一遇，设计流量1932 m3/s；校核防洪标准为百年一遇，校核流量3887 m3/s。

第三橡胶坝工程位于第二橡胶坝工程下游7.2km处，总拦水高度9.5 m。其中橡胶坝袋高5 m，混凝土坝高4.5 m，坝顶高程103 m，坝顶长110 m，设计库容640万m3。设计防洪标准20年一遇，设计流量1932 m3/s；校核防洪标准为百年一遇，校核流量3887 m3/s。

- （二）存在的风险和问题

- 1.存在的风险：三座橡胶坝均为设计防洪标准20年一遇，校核防洪标准为百年一遇。当发生超设计标准洪水时，橡胶坝工程可能发生险情；当发生超校核标准洪水时，橡胶坝工程的坝体及坝基座可能遭到破坏失事；当橡胶坝体在正常工作状态下，因工作年限较长或局部缺陷发生意外撕裂导致橡胶坝体溃坝失事，因遭遇意外破坏和地震等原因导致橡胶坝体溃坝失事；以上情形可能引发下游洪水风险区人员伤亡和工程等基础设施水毁等财产损失。

- 2.存在的问题：第一橡胶坝于1974年建成分别于1995年、2010年、2020年4月更换坝袋。工程基座和左右岸边墙存在严重绕渗现象，因为是城市饮用水源地原因，没有及时对坝体实施除险加固。坝体左岸竖井自排系统，因竖井深而运行环境潮湿，电动启动不可靠只能手动启动。

- 第二橡胶坝于2005年建成运行，坝袋早已达到运行年限，急需更换坝袋，坝袋北部底下坝袋有伤，存在安全隐患。2021年10月完成更换坝袋。

- 第三橡胶坝于2009年建成运行，控制室操作系统因地势低，低于实坝坝体，阀门压力大及经常使用，阀门闸板易脱落及有裂纹造成阀门密封不严、有少量漏水等安全问题。

- 二、工程或区域可能遭遇的洪（涝）灾情

- （一）当发生接近和超设计标准洪水时。险情发生后，要及时上报告市水利局、禹州市防汛抗旱指挥部，按照市防汛抗旱指挥部的指令做好工程的洪水调度和组织工程抢险，同时须向下游洪水风险区发出预警。事务中心组织人员加强巡逻，增加水位监测频次，密切关注雨情汛情变化，及时做好洪水预报，各防汛责任人到岗到位，进入防汛现场待命，未经批准，不得擅自离岗。

- （二）当发生接近和超过校核洪水时。险情要及时上报告市水利局、禹州市防汛抗旱指挥部，按照市防汛抗旱指挥部的指令做好工程的洪水调度和组织工程抢险，同时须向下游洪水风险区发出预警。事务中心全体人员进入紧急状态，组织所有人员开展防汛和抢险工作。因防守和抢险需要增加抢险队伍和物资支持的，提出支援请求，经市水利局报请市防汛抗旱指挥部支援。

（三）当橡胶坝体在正常工作状态下，因工作年限较长或局部缺陷发生意外撕裂导致橡胶坝体溃坝失事，因遭遇意外破坏和地震等原因导致橡胶坝体溃坝失事。险情要及时上报告市水利局、禹州市防汛抗旱指挥部，按照市防汛抗旱指挥部的指令做好工程的泄流调度，迅速向下游洪水风险区以多种形式发出预警信息和组织人员不间断巡查，劝离临近洪水风险区人员，直至洪水安全消退。及时组织抢修，恢复工程正常运行。

- 三、防御工作的目标

依据国家颁布的《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》，《中华人民共和国防汛条例》、《橡胶坝工程技术规范（GB/T 50979-2014）》、《河南省河道管理条例实施办法》、《禹州市防汛预案》等法律、法规、文件，参照橡胶坝工程的运行特点和橡胶坝工程的设计规范，以防为主、防抢结合、全面部署、统一指挥、统一调度、服从大局，工程措施和非工程措施相结合。在市水利局、市防汛抗旱指挥部的统一领导下，通过科学调度，发生标准内洪水安全通过、确保橡胶坝工程的安全，发生超标准洪水最大限度的避免库区及下游人员伤亡、减少工程等财产损失。

- 防御准备工作

- （一）工程或区域各项准备排查情况

- 1.根据工作需要，事务中心组建防汛抢险突击队。发生汛情时，在防汛指挥机构的统一指挥和上级主管部门组织下，做好安全保障，开展防汛、抢险、抢修工作。根据禹州市防汛抗旱指挥部、市水利局的部署和本预案安排，事务中心三个管理所及各科室各司其职，各负其责，做好各项准备和后续的工作开展。

事务中心要严格按照以下内容进行汛前检查和日常排查：

（1）坝袋有无伤痕、磨损情况，周围有无漂浮物。

（2）锚固件有无松动。

（3）高、低压线路是否正常。

（4）充排系统阀门是否开启灵活、顺畅，管道有无堵塞和漏水现象。

（5）水泵运行是否正常。

（6）坝前及坝后的附属工程有无塌陷、松动、沉降。

（7）启闭机及底闸运行是否正常。

（8）防汛电话、安全监控、照明设施是否正常。

（9）防汛料物的准备和应急状态的演练情况。

2.遇到上游预报有洪水进入库区、短时暴雨、大雨及大雨量级以上天气，事务中心全体成员必须立即到岗到位，未经批准，不得擅自离岗。

3.事务中心负责组织做好水文观测和记录，为科学的调度方案提供依据。

4.加强防洪物资储备工作，做好清查、登记并及时更换、补充物资，对抢险机具要定时检修、维护，满足抢险需要。

5.由事务中心负责组织防汛抢险突击队全体成员要做到熟练掌握冲锋舟、快艇等操作和脱坡、塌陷、备用操作系统启用等险情的抢险方法。

6.汛期，由事务中心负责组织做好船只安全防范工作，遇到特殊天气及河道行洪时，要按照既定方案，在指定时间内将船只停靠在避险区域，保证船只安全。

7.事务中心要加强自备发电机组的日常保养工作。

（二）安全度汛隐患的整改安排

对组织安全隐患排查出的问题建立整改台账，召开专题会议逐项研究整改措施，立即整改。由事务中心在汛前向上级申请防汛物资储备和度汛经费等，在主汛期前要安排组织一次防汛演练。

（三）雨水工情监测预报设施情况

事务中心切实做好三座橡胶坝工程的水文观测和水情预报工作，及时与市水利局运防股保持沟通联系，掌握最新、最准确的上游水情、降雨量及天气预报，为橡胶坝工程汛期调度提供依据。对现有的雨水工情监测预报设施建立日常排查机制，发现问题，先行维护并通知气象等设立部门补充、更新到位，保证正常发挥作用。

（四）水利工程洪水调度

- 遵循不增加或减小洪水对城区河道的影响，依据洪水预报，提前将橡胶坝适时或全程落坝。

1.第一橡胶坝过坝洪水流量不超过30 m3/s时，报请市防汛抗旱指挥部对沿河相关单位发出警示，三座坝正常运行。

2.当第一橡胶坝过坝洪水流量达到50 m3/s时，根据水情信息报经禹州市水利局，按照经批准的洪水调度指令，由事务中心负责实施三座坝自下而上依次落坝运行。同时，向防汛抗旱指挥部报告。

3.当第一橡胶坝过坝洪水流量大于100 m3/s的流量时，落坝高度由事务中心根据雨情汛情报经禹州市水利局，按照批准的洪水调度指令，由事务中心负责实施三座坝自下而上依次落坝运行，避免河道洪峰叠加，减轻下游水利工程及河道行洪压力。同时，向防汛抗旱指挥部报告。

4.依据水情信息，由事务中心提出临时应急调度措施，报经禹州市水利局批准后实施。同时，向市防汛抗旱指挥部报告。

- （五）工程险情或河道险段的防守抢护

- 1.当工程或河道发生险情时，事务中心立即报告市水利局。运用一切可能的通讯手段，通知下游洪水风险区人员转移。橡胶坝抢险队全部到位，按照分工地段，全力组织救护，同时根据出现险情的不同危害程度及可能后果，请求市防汛抗旱指挥部给予技术、人员、物资支持，参与指挥抢险。

- 2.发生重大险情和实施重大的抢险技术措施，应提请市防汛抗旱指挥部办公室组织会商并报指挥长或副指挥长确定。根据险情危害的轻重，组织抢险队伍或请求驻军参加抗洪抢险，救护灾民。

- 3.险情发生后，应积极组织动员力量，采取相应措施，在尽可能短的时间有效控制险情，减轻下游损失。

- （六）人员转移安置安排

- 下游的洪水风险区有：钧台办、颍川办、褚河办、范坡镇，建安区、襄城县。

- 根据上游流域雨情和水情预报洪水特征，通过预报作出决策。当发生超防洪标准洪水时，发布洪水警报，并报市防汛抗旱指挥部，由市防汛抗旱指挥机构向许昌市防汛指挥机构报告。建安区和襄城县的洪水风险区由许昌市防汛指挥机构通知。由市水利局提请市防汛抗旱指挥机构，充分利用有线广播，并专设报警站及专用防洪报警器，以使汛情尤其在特殊情况下的汛情能及时向下游各级人民政府报告，及时达到家喻户晓，并组织好居民的安全撤退和转移。

- 五、监测预报、调度对策

在汛期,市水利局负责组织分析洪峰洪量趋势，掌握准确、及时的水文情报和水文预报，橡胶坝工程依据批准的调度运用计划，做到蓄泄兼顾、调度得当，提供梯级橡胶坝开始拦蓄尾部洪水的时机，避免水大时无法利用、水小时不能完全利用的情况发生。与市气象局建立重要天气通报制度。

1.当颍河流域上游（第一橡胶坝址以上）预报有暴雨量级以上降雨时,应提前1-3小时通知有关单位；

2.当颍河上游发生量级较大降雨时，事务中心依据市防汛抗旱指挥机构、市水利局组织对暴雨洪水的会商研判成果安排工程防守。

- 六、责任分工及联系情况

- 1.根据工作需要，市水利局组织组建禹州市颍河橡胶坝工程洪水防御领导小组和洪水防御抢险突击队，给予技术指导和增派防守力量，必要时提请市防汛抗旱指挥部给予力量支持；

- 2.在汛期，事务中心负责做好工程及库区涉水工程的安全保障，开展防汛检查、抢险、抢修工作，保持各责任人通信设备24小时畅通；

- 3.事务中心防汛值班电话：2070638。

- 七、预案管理

- 1、本预案仅做为禹州市颍河橡胶坝2024年汛期防洪的技术方案。

- 2、本预案的执行主体是禹州市颍河橡胶坝工程事务中心。

- 3、本预案应报禹州市防汛抗旱指挥机构批复，报许昌市水利局备案。并印发给相关部门、单位。参与本预案的各责任单位和各责任人要依据经批复的方案，协同组织开展工作和落实各项工作责任及要求。

- 4、如遇禹州市颍河橡胶坝工程度汛运用条件发生变化时，由禹州市颍河橡胶坝工程事务中心据实提出对本预案的修订完善建议，并与工程洪水风险区的相关乡镇（办）、单位保持联系，随时掌握的洪水风险区的情况变化并向禹州市水利局报告。对由工程管理单位提出的本预案修订完善建议，经禹州市水利局组织技术审查后，向市防汛抗旱指挥机构报备。

2024年 5月